- WPROWADZENIE

Nadgraniczna miejscowość Niemirów w Gminie Mielnik, to malowniczo położona wioska przy granicy Polsko – Białoruskiej. Otoczenie miejscowości to lasy łąki i urocza Dolina Rzeki Bug objęta ochroną przyrodniczą „Natura 2000”. Aby lepiej poznać te zakątki warto wybrać się tutaj na przejażdżkę rowerem lub pieszy spacer uciekając od zgiełku miasta czy wyciszyć się na łonie dziewiczej przyrody.

Podróżując w tych okolicach niestety nie wszędzie da się bez problemu dotrzeć, naturalną barierę stanowi tutaj rzeka Bug. W cieplejsze dni można przepłynąć promem, ale zimą droga na drugi brzeg jest niedostępną lub wymaga kilkadziesiąt kilometrów objazdu.

Dlatego narodził się pomysł budowy kładki pieszo - rowerowej, która zwiększy atrakcyjność turystyczną miejscowości, a i ułatwi życie okolicznym mieszkańcom. Aby powstał obiekt funkcjonalny, trwały, a zarazem niepowtarzalny, dopasowany do otoczenia i przy tym niedrogi, całą procedurę wyboru kształtu obiektu postanowiono rozstrzygnąć w drodze konkursu.

Poniższa praca koncepcyjna, zdaniem autorów, wychodzi naprzeciw oczekiwań Inwestora.

Za główny cel postawiliśmy sobie jak najbardziej możliwe "wtopienie" kładki w istniejący krajobraz i nie zakłócanie przyrody, która jest bardzo ważna na tym obszarze. Proponowana kładka powinna być lekka, cienka i jak najmniej zasłaniać widoki na Dolinę Rzeki Bug. Inspirowaliśmy się głównie naturą, zarówno florą, jak i fauną. Najbardziej skupiliśmy się na rzece Bug, która nazywana jest Błękitną Wstęgą Bugu. Od tego zaczęliśmy i skupiliśmy się na tym aby kładka była bardzo cienka, wytrzymała i będzie wiła się jak wstęga. Koryto rzeki Bug jest nierównomierne, co kawałek są poszerzenia, zwężenia, wyspy na środku rzeki, albo starorzecza. W naszej koncepcji również założyliśmy poszerzenia i zawężenia. Rozłożyste kielichy kwiatów, skrzydła siedzącego motyla to były inspiracje do podpór- pylonów.

Naszą propozycją jest kładka o niepowtarzalnym kształcie i bardzo nowoczesnej formie. Takim rodzajem konstrukcji, jest kładka z pomostem wstęgowym z betonu sprężonego.  W Polsce z powodzeniem została wykonana jak do tej pory jedna tego typu konstrukcja, kładka pieszo – jezdna w miejscowości Lubień, z dopuszczeniem do ciągłego ruchu samochodów o tonażu do 15 ton (24 tony obciążenia obliczeniowego). Z jednej strony jest to najprostszy rodzaj konstrukcji stosowany od tysięcy lat, z drugiej zaś strony bardzo nowoczesny, ponieważ ukształtowany z betonu sprężonego dającego stabilność i trwałość kładki rzędu 100 lat.

Dzięki konstrukcji wstęgowej uzyskujemy bardzo cienką i wytrzymałą kładkę, która na horyzoncie widoczna jest jako biała wstęga wijąca się nad rzeką Bug. Tak naprawdę dwie wstęgi, ponieważ trap kładki jest jedną i liny nośne drugą. Obydwie te wstęgi przenikają się ze sobą, napięte są między przyczółkami i podparte przez dwa rozłożyste jak kielichy i smukłe jak ludzka postać, pylony.

Nowoczesna i niepowtarzalna forma kładki, oprócz swoich praktycznych cech, będzie stanowić dla miejscowości Niemirów i całej Gminy Mielnik znak rozpoznawalny, stając się skuteczną reklama nie tylko w Polsce ale i zagranicą, poza granicami Polski ponieważ na świecie tego typu kładek wybudowano zaledwie kilkadziesiąt, a o takim układzie lin nośnych  jedynie kilka. Jest to również zniesienie bariery jaką aktualnie jest rzeka Bug i możliwość rozwinięcia turystyki w miejscowościach Niemirów, Grabków i Gnojno. Aktualnie, z braku przeprawy przez rzekę, bardzo mało osób odwiedziło i w ogóle wie o istnieniu tych okolic. Tylko nieliczni miłośnicy wycieczek pieszych czy rowerowych, kuszeni ciszą, spokojem i dziewiczą przyrodą, odwiedzili te strony, jednakże z powodu braku ścieżek, dojazdów, jest to utrudnione. W momencie powstania kładki i połączenia jej z projektem "Trasy rowerowe w Wschodniej Polsce", obszar ten pojawi się na mapie turystycznych miejsc w Polsce.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objęty konkursem jest bardzo podatny na zalewania przez rzekę Bug, stąd tak duże rozpiętości kładki. Od strony miejscowości Niemirów, zjazd z kładki połączony jest z istniejącą drogą. W miejscu łączenia jest poszerzenie, placyk, na którym są ławki i stoliki dla odpoczywających, stojaki na rowery, gdzie można zostawić rower i przejść się pieszo i punkt samodzielnej naprawy rowerów, czyli stojak z przypiętymi narzędziami. Co prawda konkurs dotyczy tylko kładki i na tym się skupiliśmy, ale zaproponowaliśmy też ewentualną rozbudowę ścieżek rowerowych na tamtym obszarze.

Główna ścieżka byłaby poprowadzona od centrum miejscowości Niemirów aż pod granicę z Białorusią, a może i dalej. W miejsce łączenia ścieżki z kładką, proponowany jest również zjazd rampą do ścieżki idącej wzdłuż rzeki Bug, pod kładką, do przeprawy promowej. Do ścieżki pod kładką można również dostać się schodami, które idą od przyczółka. Jest to rozwiązanie przyszłościowe, ponieważ wraz z rozwinięciem turystyki można by pomyśleć o tarasie pod kładką, przy którym byłaby wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. Z drugiej strony również proponowany jest zjazd rampą bliżej brzegu rzeki. Ponieważ są to tereny zalewowe, ścieżki i tarasy mogłyby byłyby okresowo zalewane i nieczynne.

Zarówno kładka, wjazdy na kładkę i ścieżki są przystosowane zarówno dla pieszych i rowerzystów jak i dla niepełnosprawnych. Również rolkarze i deskarze mogą się poruszać po tym obiekcie. Obiekt jest również przeznaczony dla pojazdów serwisowych, przy wjazdach na kładkę są szlabany- słupki, które uniemożliwiają wjazd na kładkę nieupoważnionym.

- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ogólna charakterystyka

Kładkę projektuje się, jako trzy przęsłowy układ ciągły o konstrukcji wstęgowej o rozpiętości 90m + 135 m +90 m. Ze względu na duże rozpiętości przęsła, liny nośne przy podporach pośrednich wyprowadzono na zewnątrz na pylon w postaci litery „Y”. Takie rozwiązanie daje kilka korzyści dla statycznej i dynamicznej pracy kładki:

- Dzięki temu, że zwiększamy strzałkę zwisu kabli to redukujemy poziomą siłę w kablach, tym samym zmniejszamy zużycie stali sprężającej oraz zmniejszamy wymiary przyczółków i posadowienia.

- Dzięki temu, że odchylamy kable na boki stabilizujemy konstrukcję na działanie sił bocznych od wiatru oraz zwiększamy sztywność skrętną całego pomostu.

- Uzyskujemy bardzo ciekawy, niepowtarzalny układ konstrukcyjny kładki,

- Pomost zachowuje normowe, 6% spadki podłużne przewidziane dla ruchu pieszego i rowerowego.

Cechą szczególną tego rodzaju konstrukcji jest to, że większość elementów składowych obiektu jest prefabrykowanych i wykonywanych poza miejscem budowy. Jedynie fundamenty i podpory wykonywane są w szalowaniach i betonowane na mokro. Pomost, za wyjątkiem odcinków przypodporowych, wykonany jest z prefabrykatów. Dużą zaletą takiego sposobu wykonania obiektu są m. in.:

- Krótki czas realizacji obiektu (równolegle do wykonywanych podpór wykonujemy elementy podwieszenia i pomostu)

- Uzyskujemy znacznie wyższą jakość i dłuższą trwałość wykonanych elementów ponieważ w wytwórni mamy znacznie lepszą kontrole warunków technologii wykonania,

- Łatwiejszy sposób realizacji nad niedostępnym terenem rzecznym. Prefabrykaty transportuje się rozwieszonych linach, montuje na linach nośnych a późnej spręża.

Dane techniczne obiektu

- Rozpiętość przęseł:				- 91,225 m + 135 m + 91,225 m

- Długość kładki (z przyczółkami)			- 317.45 m

- Światło kładki					- 310,26 m

- Szerokość pomostu				- 4.3 m (6.2 m nad pylonami)

- Szerokość użytkowa				- 3.5 m (5.5 m nad podporami w miejscach widokowych)

- Kąt skosu 					- ~4°

- rzędna zwierciadła wody miarodajnej dla Q1%        Hzw = 125,78 m n.p.m.

- min. rzędna spodu konstrukcji nośnej                       H = 128,38 m n.p.m.

Materiały

- Ustrój niosący - beton		- B 60	( C 50/60 ),

- Przyczółek i pylony		- B 45	( C 40/45 ),

- Beton wyrównawczy		- B 15	( C 12/15 ),

- Beton pali 			> B 30   ( C 30/37.5 ),

- Stałe kotwy gruntowe / Micropale - ze stali wysokogatunkowej, niskowęglowej, drobnoziarnistej, wysokiej jakości,

- Liny nośne i sprężające stal sprężająca o wytrzymałości Rwk=1860 MPa:

- kable nośne – liny 85 slotowe 0.6”

- liny sprężające w przęsłach 8 x 27 slotowe 0.6”

- liny sprężające w nad podporami – 4 x 19 slotowe 0.6”

- wieszaki – lina 9 slotowe 0.6”

- Konstrukcja stalowa 		-  stal S355 / S235,

- Stal zbrojeniowa 		- BST500S.

Posadowienie

Przyczółki, ze względu na bardzo duże siły poziome przewiduje się zakotwić w tylnej części trwałymi kotwami lub micropalami. Siły pionowe będą przenoszone przez pale przemieszczeniowe lub wiercone (rodzaj pali zostanie dobrany w zależności od wyników przyszłych badań geotechnicznych) o nośności obliczeniowej > 1 600 kN. Aby przepływ sił w korpusie przyczółka był jednorodny przewiduje się płytę kotwiącą kotwy/micropale oprzeć na ławie fundamentowej za pomocą przegubu żelbetowego. Sama ława pozioma przenosi wówczas tylko siły pionowe i jest oparta na palach przemieszczeniowych lub wierconych o odpowiednio dobranej nośności.

Podpory pośrednie, pylony, ze względu na wykonie w trenie nawodnionym lub zalanym wodą przewiduje się wykonywać w ściankach szczelnych. Posadowienie projektuje się wykonać na palach przemieszczeniowych lub wierconych o nośności > 1600 kN (rodzaj pali zostanie dobrany w zależności od wyników przyszłych badań geotechnicznych).

Podpory

Podpory przewiduje się wykonać w szalowaniach, betonowane na mokro. Etapowanie wykonania podpór zostanie odpowiednio dobrane do etapów wznoszenia ustroju niosącego.  Pylony wykonuję o kształcie litery „Y”  za ramionami podpierającymi kable nośne, odchylone od piony o kąt 45°.

Korpus i ławę przyczółka zaprojektowano ten sposób aby w łatwy sposób przekazać siły poziome z pomostu na kotwy/micropale w tylnej części podpory. Dlatego przednia ścianka oparta jest na oczepie pali za mocą przegubu transferując tylko siłę pionową

Pomost

Konstrukcję niosącą zaprojektowano jako wstęgową z betonu sprężonego. Konstrukcja ma kształt parabolicznie rozwieszonej wstęgi o małej strzałce zwisu. W wyniku tego w konstrukcji występują głównie siły osiowe i w niewielkim stopniu momenty zginające, co pozwala na wykonanie lekkiej konstrukcji która jest w stanie przenieść duże obciążenia użytkowe. Nośnym elementem takiej konstrukcji są liny wysokiej wytrzymałości (1860 MPa) na których podwiesza się żelbetowe prefabrykaty lub szalowania do betonowania na których betonuje się odcinki wylewane na mokro. Za pomocą specjalistycznej metody pomost ulega sprężeniu dzięki czemu uzyskujemy w pełni monolityczny, jednolity ustrój nośny.  Ten sposób pozwala na wykonywanie ustrojów wstęgowych bardzo szybko i tanio nad niedostępnymi terenami (doliny górskie, tereny bagienne, wodami rzek itd.). Konstrukcje wstęgowe wykazują wysoką odporność na wzbudzenia dynamiczne i są bardzo sztywne dzięki wstępnemu dociążeniu lin przez betonowy pomost (tzw. efekt „tension stiffening”). Sztywność jest tak duża, że obiekt mostowy nie wykazuje większych drgań czy ugięć przy dużym obciążeniu pionowym tłumem pieszych czy pojazdami o dużym tonażu (w przypadku tej kładki do 15 ton, w przypadku kładki w Lubniu do 24 ton). Na odcinkach przypodporowych, aby zachować normowe pochylnia pomostu dla pieszych i rowerzystów liny nośne wyniesiono wyżej podwieszając pomost na wieszakach z lin wysokiej wytrzymałości, mocowanych do pomostu i lin nośnych za  pomocą przegubowych połączeń widelcowych. Pomost poszerzono nad pylonami aby uzyskać miejsca widokowe i wypoczynku podróżnych oraz aby stabilnie utwierdzić go w pylonie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Podstawowym elementem zapewniającym trwałość konstrukcji jest beton sprężony pomostu.  Zapewnia on pełną ochronę zbrojenia miękkiego i stali sprężającej w długim okresie czasu.  Dzięki temu, że elementy pomostu w większości są prefabrykowane  mają one gładką i estetyczną powierzchnie betonu nie wymagają dodatkowego malowania co czyni to rozwiązanie tańszym i eleganckim. Elementy wylewane na mokro (podpory i odcinki pomostu przy podporach)  przewiduje się wykonywać w nowych szalowaniach również po to aby otrzymać gładką estetyczną powierzchnię nie wymagającą malowania.

Malowanie betonu, ze względów estetycznych, przewiduje się jedynie na gzymsach.

Na całej wierzchniej powierzchni pomostu projektuje się  nawierzchnię  z żywic modyfikowanych o gr. 5 mm. Nawierzchnia ta stanowi jednocześnie izolację płyty pomostu.

Ostateczna kolorystyka obiektu zostanie określona na etapie realizacji obiektu w uzgodnieniu z Inwestorem po malowaniu pól referencyjnych.

Kable sprężające i nośne prowadzone w pomoście po operacji naciągu będą zabetonowane co daje im pełną ochronę antykorozyjną. Natomiast kable zewnętrzne (przypodporowe i podwieszające) są okryte szczelnymi osłonkami HDPE iniektowanymi preparatami antykorozyjnymi.

Wyposażenie

Przewiduje się wyposażenia kładkę w następujące elementy:

- Siodło podpierające liny nośne osadzone na ramionach pylonów,

- Balustradę o wysokości 130 cm. Szerokość poręczy 30 cm balustrady została tak dobrana aby ukryć pod nią oświetlenie oraz aby stworzyć wygodne podparcie dla osób wypoczywających i oglądających okolicę.

- Oświetlenia wyposażone w sterowanie automatyczne iluminacji kładki oraz oświetlenie trasy pieszo-rowerowej z czujnikiem zmierzchu. Z powodów estetycznych mocowanie oświetlenia przewiduje się wykonać pod  poręczą balustrad (wówczas w najmniejszy sposób ingeruje w wygląd kładki).

- Cztery rury HDPE dla kabli telekomunikacyjnych podwieszonych do spodu konstrukcji pomostu,

- 2 ramp na obydwu wjazdach przed kładką, blokujące wjazd na obiekt pojazdów nieupoważnionych, ewentualnie słupki demontowalne ustawione na środku ścieżki pieszo- rowerowej (do uzgodnienia  z Inwestorem na etapie Projektu Budowlanego).

- Schody na skarpowe przy pod. nr 1 dla obsługi,

- Schody dla pieszych przy pod. nr 4 (od strony cmentarza),

- Wpusty odwodnienia.

- Technologia budowy

Posadowienie i fundamentowanie

- Wykonanie grobli dojazdowych lub platform roboczych do wykonania pali,

- Wykonanie ścianek szczelnych dal wykonania fundamentów pylonów,

- Wykonanie pali fundamentowych dla pylonów i przyczółków,

- Wykonanie trwałych kotew gruntowych kotwiących przyczółki,

- Wytyczenie i wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe,

- Wykonanie wyrównawczej warstwy chudego betonu,

- Wykonanie ław fundamentowych,

- Zakotwienie kotew gruntowych w ławach fundamentowych.

Wykonywanie korpusów przyczółków i ustroju nośnego

Proces wznoszenia ustroju niosącego musi być ściśle powiązany z wykonaniem segmentów korpusu przyczółka. Etapowanie wykonania robót przyczółkowych jest więc powiązane z technologią wykonania ustroju niosącego w tym z siłami sprężającymi i fazami naciągu kabli nośnych i sprężających Fazy wykonania segmentów korpusu przyczółka i ustroju niosącego powinny być realizowane według następującej kolejności:

- Wykonanie dolej cześć korpusu przyczółka wraz z tylnym blokiem kotwiącym kabli nośnych. Betonowanie wykonać bez przerw roboczych,

- Wykonanie cokołów pod łoże przesuwne,

- Wykonanie łożysk i łoża przesuwnego,

- Montaż i wstępny naciąg kabli nośnych,

- Montaż prefabrykatów ustroju niosącego

- Korekta naciągu lin nośnych,

- Betonowanie na mokro odcinków przypodporowych ustroju niosącego na szalowaniach podwieszonych do lin nośnych,

- Betonowanie wnęk w prefabrykatach,

- Sprężenie konstrukcji niosącej,

- Iniekcja kanałów kablowych kabli sprężających,

- Zabetonowanie wnęk i zakotwienie w bloku kotwiącym obu przyczółków,

- Montaż wyposażenia obiektu (montaż wyposażenia można rozpocząć już po sprężeniu konstrukcji niosącej),

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji oraz malowanie kładki,

- Obliczenia

Założenia obliczeniowe

Normy, przepisy i normatywy

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z następującymi normami i przepisami:

- PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”

- PN-91/S-10042 „Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.”

- PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie

- PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli”

- PN-83/B-03010 „Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- IBDiM „Wytyczne techniczne projektowania pali wielkośrednicowych w obiektach mostowych”

- Mieczysław Kosecki „Statyka ustrojów palowych. Zasady obliczania metodą uogólnioną”

Model obliczeniowy

Dla obliczeń statycznych obiektu przyjęto dwa modele obliczeniowe:

- Model rusztowo - płytowy,

- Model belkowy.

Zestawienie obciążeń

| Nr | Przypadek obciążenia | Wartość | Współczynniki obliczeniowe |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Układ podstawowy |  | Układ dodatkowy |  |  |
|  |  |  | min | max | min | max |  |
| 1 | Ciężar własny ustroju niosącego | qb= ~38 kN/m | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | Automatycznie generowany w programie obliczeniowym |
| 2 | Wyposażenie | a) Poręcz qw= 1 kN/m | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 1,5 |  |
| 3 | Osiadania | 1 cm – przemieszczenie pionowe dal wszystkich podpór ~4 cm doraźne przemieszczenie poziome (dla przyczółka) 1 cm max. dopuszczalne przemieszczenie poziome po zakończeniu budowy kładki | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,2 | Przemieszczenia w punkcie zamocowania ustroju niosącego. |
| 4 | Temperatura | a) podłużnie T0=10°C, T1=-15°C, T2=+30°C b) poprzecznie T3=5°C | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,2 |  |
| 5 | Tłum pieszych | qr= 4,0 kN/ m2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,25 |  |
| 6 | Obciążenie samochodowym specjalnym S | K=150 kN (15 ton)  = 1,0 (współczynnik dynamiczny) | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,25 | Automatycznie generowany w programie obliczeniowym. Obciążenie przyjęto w układzie obciążeń wyjątkowych |
| 7 | Sprężenie | Parametr do obliczeń strat w kablach  = 0,22 – współczynnik tarcia d = 5 mm – poślizg w zakotwieniu | 0,85 | 1,2 | 0,85 | 1,2 | Automatycznie generowany w programie obliczeniowym |

Podstawowe wyniki obliczeń

Obliczenia ustroju nośnego

Wstępne obliczenia przeprowadzono na modelu rusztowo powłokowym. Wyniki wykazuję poprawne zachowanie się kładki a naprężenia w przekrojach nie przekraczają dozwolonych normowo wartości. Nie mniej jednak już na etapie Projektu Budowlanego konieczna będzie bardzo szczegółowa analiza statyczna, dynamiczna i wytrzymałościowa wszystkich szczegółów oraz z uwzględnieniem podatności badań podłoża gruntowego (dane dostępne będą po wykonaniu badań geotechnicznych w miejscu posadowienia podpór). Dlatego zakłada się, że niektóre z elementów lub ich sposób mocowania może ulec nieznacznym modyfikacją.

| Warunek normowy | Max wartość obliczona | Wartość dopuszczalna | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Char. naprężenia rozciągające w betonie | btk = ~2.65 MPa - rozciąganie | Rbtk 0,05 = 2,7 MPa | Ze względu na krótkotrwałe przeciążenia od obciążenia ruchomego przewiduje się sprężenie ograniczone ustroju niosącego w stykach elementów. Zarysowanie ograniczono do 0.1 mm. |
| Oblicz. naprężenia ściskające w betonie | b1 = 32 MPa b2 = 36 MPa – krótkotrwałe | Rb1 = 34,6 MPa Rb2 = 38,4 MPa – przy krótkotrwałych przeciążeniach |  |
| Maksymalne naprężenia ścinające |  = 2,7 MPa | max = 4,75 MPa |  |

Wyciąg z analizy dynamicznej

Ze względu na fakt, że kładkę pieszo – jezdną zaprojektowano jako konstrukcję wstęgową istotnym czynnikiem dla obiektu jest jej wrażliwość na zachowania dynamiczne. Dlatego dla konstrukcji wykonano różnorodną analizę dynamiczną z zastosowaniem procedur uproszczonych i bardziej zaawansowanych (całkowanie równań ruchu) z użyciem programu Sofistik. W najniekorzystniejszym przypadku, kiedy kładka wykazywałaby nadmierną podatność na dynamiczne wzbudzenia rezonansowe pod wpływem przejeżdżających samochodów lub ruchu pieszego przewiduj się montaż masowych tłumików drgań.

| Obciążenie ruchem pieszych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunek normowy |  | Wartości obliczone | Wartości krytyczne | Uwagi |
| Częstości własne | 1 częstość | 0.48 Hz | 1.7 – 2.1 Hz |  |
|  | 2 częstość | 0.59 Hz | 1.7 – 2.1 Hz |  |
|  | 3 częstość | 0.64 Hz | 1.7 – 2.1 Hz |  |
|  | 4 częstość | 0.68 Hz | 1.7 – 2.1 Hz |  |
|  | 5 częstość | 0.99 Hz | 1.7 – 2.1 Hz |  |
|  | 11 częstość | 1.7 Hz | 1.7 – 2.1 Hz |  |
| Komfortu użytkowania kładki przez pieszych – analiza przyspieszeń | Kryterium Rainer'a | 0.278 m/s2 | < 0.5 - 0.7 m/s2 wg. Bachmann | Warunek sprawdzony dla 11 częstości drgań własnych |

Wstępne obliczenia dynamiczne wskazały bardzo dobrą odporność konstrukcji na wzbudzenia dynamiczne ruchem pieszych. Praktycznie pierwsze 10 częstości jest poza zakresem wzbudzenia ruchem człowieka. Dopiero jedenasta częstość znajduje się w zakresie 1.7 – 2.1 Hz, dla niej sprawdzono komfort użytkowania polegający na badaniu przyśpieszeń pomostu kładki od ruchu pieszych. Wynik tej analizy jest poprawny i kładka zapewnia przy wzbudzeniach rezonansowych nie odczuwalne wibracje.

Również przy przejeździe samochodem o tonażu 15 ton nawet z prędkością 30 km/m pomost nie wykazuje większych odczuwalnych drgań.

6. Usunięto na potrzeby prowadzonego postępowania

Źródło: Praca konkursowa nr 130688, autorstwa Dariusza Sobali i Krzysztofa Banaszewskiego, zespół projektowy: Oliwia Dec, Daniel Strasenburg